Задание тема 13.docx

Document

urls.py

File

urls.py

File

Това е задание за дипломен проект. Трябва да реализираме практическата част на заданието. Ще използваме BLE (Bluetooth Low Energy) модул (който се маскира като HC-05, но не е). За управление на робо-платформата разползагам с Arduino-Uno и L293D 4 DC Motors Shield for Arduino. имам и DC-DC преубразувател. Нямам готова платформа, ще трябва да направим схема на свъзване. За уеб страницата - имам инсталирани Django и DRF. Направил съм Джанго проект, който се казва DP и приложение в него - main. В приложението съм създал файл urls.py (първият прикачен такъв) и съм го закачил към urls.py на проекта (втория прикачен .py файл) . нека първо да определим стъпките за реализиране на практическата част на заданието

Gemini 3.1 Pro

Здравейте! Проектът звучи много интересно и е отлична тема за дипломен проект. Разполагате с много добра основа – както откъм хардуер, така и откъм софтуерна архитектура (Django + DRF).

Тъй като имате Arduino, L293D Motor Shield, Bluetooth модул и изграден скелет на Django проекта, можем да разделим реализацията на практическата част на няколко логически стъпки.

Ето примерен план за действие стъпка по стъпка:

### Фаза 1: Хардуер и Схема на свързване

Тъй като нямате готова платформа, първо трябва да сглобим електрониката.

- Сглобяване на шасито: Монтиране на DC моторите (обикновено 2 или 4) към шасито.

- Свързване на L293D Shield-а: Поставяне на шийлда върху Arduino Uno и свързване на DC моторите към клемите на шийлда (M1, M2, M3, M4).

- Захранване: Свързване на батериите. Тъй като имате DC-DC преобразувател, трябва да решим как ще захраним моторите (които дърпат повече ток) и самото Arduino/Bluetooth модула стабилно.

- Свързване на Bluetooth модула (BLE): Свързване на захранването му (VCC и GND) и комуникационните пинове (TX към RX на Arduino и RX към TX на Arduino, най-добре чрез SoftwareSerial на свободни пинове, за да не пречи на качването на кода).

### Фаза 2: Програмиране на Arduino (Скеч)

- Инициализация: Настройка на Motor Shield библиотеката (напр. AFMotor.h).

- Серийна комуникация: Четене на данни от Bluetooth модула.

- Логика за движение: Дефиниране на команди – например F (Напред), B (Назад), L (Наляво), R (Надясно), S (Стоп).

- Управление на моторите: Превръщане на получените команди в конкретни действия на моторите (скорост и посока).

### Фаза 3: Настройка на Django сървъра (Backend)

Тук ще надградим това, което вече сте започнали в приложението main.

- Python Bluetooth комуникация: Създаване на скрипт/модул в Django, който да осъществява връзка от компютъра (на който работи Django) към Bluetooth модула на робота. Тъй като модулът се маскира като HC-05 (SPP - Serial Port Profile), най-вероятно ще можем да използваме библиотеката pyserial (ще създаде виртуален COM порт).

- DRF API Endpoints: Създаване на API изгледи (views), които ще приемат HTTP POST заявки от уеб страницата (напр. /api/move/) и ще изпращат съответната команда през Bluetooth порта.

### Фаза 4: Уеб интерфейс (Frontend)

- HTML шаблони (Templates): Създаване на index.html с контролен панел за управление (бутони Напред, Назад, Наляво, Надясно, Стоп).

- JavaScript (AJAX/Fetch): Добавяне на логика, която при натискане/задържане на бутон изпраща асинхронна заявка към DRF API-то, без да презарежда страницата.

- Визуализация на статуса: Показване на екрана дали връзката с робота е активна.

### Фаза 5: Тестване и Калибрация

- Тестване на обхвата и стабилността на BLE връзката.

- Калибриране на скоростта на моторите.

- Завършване на документацията за дипломната работа (описание на схемата и кода).

Как да продължим?
Ако сте съгласни с този план, предлагам да започнем с Фаза 1. За да ви направя точна схема на свързване, ще ми трябва малко допълнителна информация:

- Колко DC мотора ще управляваме (2 или 4)?

- Какъв източник на захранване имате (каква батерия - волтаж, капацитет)?

- DC-DC преобразувателят от какъв тип е (Step-up или Step-down) и как планирате да го използвате?

за броя на моторите се колебая: разполагам с 4; по лесно мисля ще управляваме ако са два; по лесно ще направим механичната конструкция ако са 4 (защото е симетрично отпред/отзад) за захранване съм подготвил две презареждаеми литиеви батерии 18650 с висок капацитет 3000mAh 3.7V. за това ми е необходим и dc-dc преобразувателя - за да получа стабилно 5V

Gemini 3.1 Pro

Разбирам напълно колебанията ви! Ето как стоят нещата на практика и какво би било най-доброто решение за вашия проект:

### 1. За броя на моторите (Препоръчвам 4)

Силно ви съветвам да използвате всичките 4 мотора.

- Механично: Както сами отбелязахте, платформата става симетрична, много по-стабилна и няма да ви трябва допълнително "колело-сфера" (caster wheel) за баланс.

- Програмно: Управлението на 4 мотора изобщо не е по-сложно от управлението на 2. Ще използваме т.нар. управление тип "танк" (skid steering) – двата леви мотора винаги ще правят едно и също нещо заедно, както и двата десни. В кода просто ще подаваме едновременно команда на M1 и M2 (лява страна), и на M3 и M4 (дясна страна).

### 2. За захранването (Батериите и DC-DC преобразувателя)

Това е ключов момент. Две батерии 18650 са перфектни. Имате два варианта да ги свържете, но препоръчвам Вариант 1:

- Вариант 1: Свързване последователно (Series) - Препоръчително!
Двете батерии ще ви дадат общо 7.4V (до 8.4V при пълен заряд). Защо това е добре? Самият мотор шийлд (L293D) "изяжда" около 1.2V - 1.5V от напрежението, преди да го подаде на моторите. Ако му подадете 7.4V, моторите ще получат около 6V, което е идеално за тяхната максимална ефективност.
Тук DC-DC преобразувателят (ако е понижаващ/step-down) ще вземе тези 7.4V и ще ги направи на стабилни 5V, с които да захраните Arduino-то и Bluetooth модула, за да не се претоварва вътрешния регулатор на Arduino.

- Вариант 2: Свързване успоредно (Parallel)
Ще имате 3.7V, но с огромен капацитет (6000mAh). Тогава ще ви трябва повишаващ (step-up) DC-DC преобразувател, за да вдигнете напрежението до 5V или 6V. Проблемът тук е, че 4 мотора при натоварване черпят голям ток (може да стигне пик от 2-3 Ампера), което може да претовари или изгори DC-DC преобразувателя.

### Схема на свързване (Ако приемем последователно захранване 7.4V)

Ето как стъпка по стъпка да свържете хардуера:

А. Мотори и Мотор Шийлд:

- Поставете L293D Shield-а върху Arduino Uno.

- Свържете Преден Ляв мотор към клема M1.

- Свържете Заден Ляв мотор към клема M2.

- Свържете Преден Десен мотор към клема M3.

- Свържете Заден Десен мотор към клема M4.

Б. Захранване (PWR):

- Свържете изхода от батериите (7.4V) към входните клеми на DC-DC преобразувателя (IN+ и IN-). Преди да свържете останалото, измерете с мултицет изхода на преобразувателя и го настройте точно на 5V.

- Свържете същия изход от батериите (7.4V) директно към синята клема EXT_PWR на мотор шийлда (Внимавайте за + и -!).

- ВАЖНО: Махнете малкото джъмперче (PWR jumper) от мотор шийлда! Това разделя захранването на моторите от захранването на логиката, за да не изгорим Arduino-то.

- Свържете изхода на DC-DC преобразувателя (OUT+ 5V и OUT- GND) към 5V и GND пиновете на Arduino-то (може да ползвате пиновете изведени върху самия шийлд).

В. Bluetooth модул (BLE):

- VCC на модула -> към 5V пин на шийлда/Arduino.

- GND на модула -> към GND на шийлда/Arduino.

- TX на модула -> към цифров пин A4 (ще го направим софтуерен RX).

- RX на модула -> към цифров пин A5 (ще го направим софтуерен TX).
(Използваме аналоговите пинове като цифрови за SoftwareSerial, защото пинове 0 и 1 ни трябват за качване на кода към Arduino и дебъгване на компютъра, а шийлдът използва почти всички останали цифрови пинове).

Как ви се струва този план? Разполагате ли с "гнездо" (холдер) за две батерии 18650, което да ги свързва последователно? Също така, знаете ли точния модел на Bluetooth модула (напр. AT-09, HM-10, JDY-31), за да знаем със сигурност дали е BLE (Bluetooth 4.0) или класически Bluetooth?

Планът е добър - работим по него. Свързваме батериите последователно (имам холдери). Не знам точния модел на Bluetooth модула, но в друг проект ползвахме точно такъв и успяхме да стигнем до работещ код. Със сигурност е BLE и използвахме bleak (в Python)

Gemini 3.1 Pro

Супер! Това, че имате опит с библиотеката bleak в Python, е огромно предимство. Тъй като модулът е BLE (Bluetooth Low Energy), bleak е точният инструмент за изграждане на комуникацията между Django сървъра и робота.

След като изчистихме хардуерната част (Фаза 1), е време да преминем към Фаза 2: Програмиране на Arduino.

За да управляваме L293D шийлда, ще използваме стандартната библиотека Adafruit Motor Shield library (v1). Ако я нямате инсталирана в Arduino IDE, можете да я добавите от Sketch -> Include Library -> Manage Libraries... и да потърсите "Adafruit Motor Shield library" (изберете тази, която поддържа V1, обикновено се казва AFMotor).

Ето примерен код (скеч), който обединява управлението на четирите мотора и приемането на команди през Bluetooth модула.

### Arduino Скеч (Робо-платформа)

cpp

#include <AFMotor.h>

#include <SoftwareSerial.h>

// Инициализация на 4-те мотора

AF_DCMotor motorFrontLeft(1);

AF_DCMotor motorBackLeft(2);

AF_DCMotor motorFrontRight(3);

AF_DCMotor motorBackRight(4);

// Инициализация на софтуерен сериен порт за BLE модула

// RX пин на Arduino (свързан към TX на BLE) -> A4

// TX пин на Arduino (свързан към RX на BLE) -> A5

SoftwareSerial ble(A4, A5);

// Глобална променлива за скоростта (от 0 до 255)

int robotSpeed = 200;

void setup() {

// Стартиране на серийната комуникация за дебъгване (към компютъра)

Serial.begin(9600);

Serial.println("Robot is ready!");

// Стартиране на комуникацията с BLE модула

// Повечето BLE модули (като HM-10, AT-09) използват 9600 по подразбиране

ble.begin(9600);

// Първоначално задаване на скорост и спиране на моторите

setSpeedAll(robotSpeed);

stopRobot();

}

void loop() {

// Проверяваме дали има получени данни от BLE модула

if (ble.available() > 0) {

char command = ble.read();

Serial.print("Received command: ");

Serial.println(command);

executeCommand(command);

}

}

// Функция за обработка на командите

void executeCommand(char cmd) {

switch (cmd) {

case 'F': // Напред

moveForward();

break;

case 'B': // Назад

moveBackward();

break;

case 'L': // Наляво

turnLeft();

break;

case 'R': // Надясно

turnRight();

break;

case 'S': // Стоп

stopRobot();

break;

default:

// Игнорираме непознати команди

break;

}

}

// Функции за движение

void moveForward() {

motorFrontLeft.run(FORWARD);

motorBackLeft.run(FORWARD);

motorFrontRight.run(FORWARD);

motorBackRight.run(FORWARD);

}

void moveBackward() {

motorFrontLeft.run(BACKWARD);

motorBackLeft.run(BACKWARD);

motorFrontRight.run(BACKWARD);

motorBackRight.run(BACKWARD);

}

void turnLeft() {

// За завой наляво - левите мотори назад, десните напред (завъртане на място)

motorFrontLeft.run(BACKWARD);

motorBackLeft.run(BACKWARD);

motorFrontRight.run(FORWARD);

motorBackRight.run(FORWARD);

}

void turnRight() {

// За завой надясно - левите мотори напред, десните назад

motorFrontLeft.run(FORWARD);

motorBackLeft.run(FORWARD);

motorFrontRight.run(BACKWARD);

motorBackRight.run(BACKWARD);

}

void stopRobot() {

motorFrontLeft.run(RELEASE);

motorBackLeft.run(RELEASE);

motorFrontRight.run(RELEASE);

motorBackRight.run(RELEASE);

}

void setSpeedAll(int speed) {

motorFrontLeft.setSpeed(speed);

motorBackLeft.setSpeed(speed);

motorFrontRight.setSpeed(speed);

motorBackRight.setSpeed(speed);

}

### Какво следва?

Ако качите този код на Arduino-то, роботът ще бъде в готовност да приема прости текстови команди (F, B, L, R, S).

Можете да тествате дали работи, като свържете платформата и използвате мобилно приложение на телефона си (например Serial Bluetooth Terminal за Android или LightBlue за iOS). Свързвате се към BLE модула и изпращате буквата F – роботът трябва да тръгне напред.

След като се уверим, че хардуерът и кодът на Arduino работят безотказно, можем да преминем към Фаза 3: Интеграцията с Django и DRF, където ще напишем Python скрипта с bleak, който да замести мобилното приложение и да изпраща тези команди.

Имате ли всички необходими кабели (jumpers), за да навържете схемата, и искате ли да тествате този код преди да продължим с Django частта?

Preview

коя библиотека да избера

Gemini 3.1 Pro

За вашия L293D шийлд категорично НЕ трябва да избирате втората библиотека (Adafruit Motor Shield V2 Library). Тя е за по-нов модел шийлд (версия 2), който използва съвсем различни чипове и комуникира по I2C протокол. Тя просто няма да работи с вашия хардуер.

Тази, която сте инсталирали в момента ("Adafruit Motor Shield R4 Compatible"), представлява неофициална модификация на правилната библиотека, направена специално за по-новия модел платка Arduino Uno R4. Ако използвате класическия Arduino Uno R3 (което е най-вероятно), тази библиотека може и да заработи, но не е гарантирано, че няма да даде грешки при компилация.

Какво е най-добре да направите:

- Деинсталирайте (Remove) тази "R4 Compatible" библиотека, за да не се бърка компилаторът.

- Потърсете в търсачката точно това: Adafruit Motor Shield library

- Превъртете резултатите (понякога излиза по-надолу) и намерете тази, която се казва точно така – без V2, без R4, без други добавки в името. Авторът трябва да е Adafruit.

Ако по някаква причина търсачката в Arduino IDE не ви я показва, можете да я инсталирате много лесно ръчно:

- Изтеглете официалния архив от този линк: Adafruit-Motor-Shield-library (master.zip)

- В Arduino IDE отидете на менюто: Sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library... и изберете изтегления архив.

Това ще инсталира класическата библиотека, която ще разпознае командите #include <AFMotor.h>, които написахме в кода! Успяхте ли да я намерите?

Всичко е наред - и ардуино кода и хардуера работят. Да преминем нататък

Gemini 3.1 Pro

Супер новини! Щом хардуерът и комуникацията с Arduino работят, най-трудната (и непредсказуема) част от хардуера е зад гърба ви.

Преминаваме към Фаза 3: Интеграцията с Django, DRF и Python (bleak).

За да управляваме робота през уеб страницата, браузърът ще изпраща заявки към вашия Django сървър, а сървърът от своя страна ще препраща тези команди към робота чрез Bluetooth (чрез библиотеката bleak).

Тъй като bleak е асинхронна библиотека (използва asyncio), а уеб сървърите очакват бързи отговори, най-добре е да изградим системата стъпка по стъпка.

### Стъпка 3.1: Намиране на MAC адреса и UUID на модула

За да се свърже bleak с вашия BLE модул, ще са ни необходими две неща:

- MAC адресът на модула (напр. 00:11:22:33:44:55).

- Characteristic UUID за писане (това е "каналът", по който изпращаме данните).

Тъй като споменахте, че сте ползвали модула и bleak в друг проект, пазите ли тези данни (MAC адрес и UUID)?
Ако ги нямате, мога да ви напиша един много кратък Python скрипт (скенер), който да стартирате, за да ги открием.

### Стъпка 3.2: Създаване на DRF API Endpoint

Докато уточняваме Bluetooth детайлите, можем да подготвим бекенда да приема команди. В приложението main ще създадем един API изглед, който ще приема команди.

Отворете файла main/views.py и добавете следния код:

python

from rest_framework.views import APIView

from rest_framework.response import Response

from rest_framework import status

class RobotControlView(APIView):

def post(self, request):

# Взимаме командата от заявката (напр. {"command": "F"})

command = request.data.get('command')

valid_commands = ['F', 'B', 'L', 'R', 'S']

if command in valid_commands:

# ТУК ще добавим логиката за изпращане през bleak по-късно

print(f"Received valid command for robot: {command}")

return Response(

{"status": "success", "message": f"Command {command} executed"},

status=status.HTTP_200_OK

)

else:

return Response(

{"status": "error", "message": "Invalid command"},

status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST

)

След това трябва да закачим този изглед в main/urls.py (файлът, който сте прикачили). Той трябва да изглежда така:

python

from django.urls import path

from .views import index, RobotControlView

urlpatterns = [

path('', index, name='index'),

path('api/control/', RobotControlView.as_view(), name='robot_control'), # Новият endpoint

]

### Какво да направим сега?

- Имате ли под ръка MAC адреса и UUID на Bluetooth модула от предишния проект?

- Добавете кода във views.py и urls.py.

Кажете ми, когато сте готови с това или ако ви трябва скрипта за сканиране на Bluetooth устройствата!

нека първо напишем кратък Python скрипт (скенер) за сканиране на Blutooth устройствата

Gemini 3.1 Pro

Чудесна идея. Винаги е по-добре да сме сигурни за точния MAC адрес и името на устройството, преди да го вградим в големия проект.

Ето един съвсем кратък и лесен за използване скрипт. Можете да го запазите в отделен файл, например ble_scanner.py, и да го стартирате. Тъй като вече сте работили с bleak, предполагам имате библиотеката, но ако сте в нова виртуална среда, не забравяйте да я инсталирате с pip install bleak.

### Скрипт за сканиране (ble_scanner.py)

python

import asyncio

from bleak import BleakScanner

async def scan_for_devices():

print("Стартиране на сканирането за Bluetooth устройства...")

print("Моля, изчакайте (отнема около 5-10 секунди)...\n")

# Търсим всички налични BLE устройства в обсег

devices = await BleakScanner.discover()

if not devices:

print("Не са открити Bluetooth устройства наблизо.")

return

print("--- Намерени устройства ---")

for device in devices:

# Често устройствата нямат зададено име, затова слагаме fallback

device_name = device.name if device.name else "Неизвестно устройство (Unknown)"

print(f"Име: {device_name}")

print(f"MAC Адрес: {device.address}")

# RSSI показва силата на сигнала (колкото по-близо до 0, толкова по-силен е сигналът)

print(f"Сила на сигнала (RSSI): {device.rssi} dBm")

print("-" * 30)

if __name__ == "__main__":

# Стартираме асинхронната функция

asyncio.run(scan_for_devices())

### Какво да търсите в резултата?

Когато стартирате скрипта, проверете изхода за името на вашия модул. Въпреки че се маскира като HC-05 (което по принцип е класически Bluetooth, не BLE), BLE модулите често се появяват с имена като HC-08, BT04-A, MLT-BT05, JDY-31, JDY-08 или дори просто BT05.

Ако не сте сигурни кое точно е вашият модул, можете да пуснете скрипта при изключен робот, след това да включите робота и да пуснете скрипта отново – новото устройство, което се появи, ще е модулът.

Копирайте MAC адреса му (във формат XX:XX:XX:XX:XX:XX), когато го откриете, и ще преминем към намирането на неговия UUID "канал" за комуникация!

File "D:\DZI_2026\SP\Theme_13_Jordan\DP\ble_scaner.py", line 29, in <module> asyncio.run(scan_for_devices()) File "C:\Users\offic\AppData\Local\Programs\Python\Python310\lib\asyncio\runners.py", line 44, in run return loop.run_until_complete(main) File "C:\Users\offic\AppData\Local\Programs\Python\Python310\lib\asyncio\base_events.py", line 649, in run_until_complete return future.result() File "D:\DZI_2026\SP\Theme_13_Jordan\DP\ble_scaner.py", line 23, in scan_for_devices print(f"Сила на сигнала (RSSI): {device.rssi} dBm") AttributeError: 'BLEDevice' object has no attribute 'rssi'

Gemini 3.1 Pro

Извинявам се за тази грешка! Тя се получава, защото в по-новите версии на библиотеката bleak, обектът BLEDevice вече няма директен атрибут rssi (силата на сигнала се връща по малко по-различен начин).

Тъй като на нас ни трябват само името и MAC адресът, можем просто да премахнем този ред.

Ето коригирания код, който ще работи безпроблемно:

python

import asyncio

from bleak import BleakScanner

async def scan_for_devices():

print("Стартиране на сканирането за Bluetooth устройства...")

print("Моля, изчакайте (отнема около 5-10 секунди)...\n")

# Търсим всички налични BLE устройства в обсег

devices = await BleakScanner.discover()

if not devices:

print("Не са открити Bluetooth устройства наблизо.")

return

print("--- Намерени устройства ---")

for device in devices:

device_name = device.name if device.name else "Неизвестно устройство"

print(f"Име: {device_name}")

print(f"MAC Адрес: {device.address}")

print("-" * 30)

if __name__ == "__main__":

asyncio.run(scan_for_devices())

Заменете кода във вашия файл ble_scaner.py с този и го стартирайте отново. Споделете какъв MAC адрес ще ви изведе за модула на робота!

Име: HC-05 MAC Адрес: 36:33:AB:AE:EB:AB

Gemini 3.1 Pro

Страхотно! Щом се появи като BLE устройство, значи наистина е от тези модули, които само се "казват" HC-05, но всъщност използват стандарта Bluetooth Low Energy (най-вероятно е базиран на чип като CC2541 или подобен).

MAC адресът ни е: 36:33:AB:AE:EB:AB

### Стъпка 3.2: Намиране на UUID за писане (Писане на команди)

За разлика от класическия Bluetooth (където просто отваряме сериен порт), при BLE комуникацията се извършва чрез Услуги (Services) и Характеристики (Characteristics), които имат уникални идентификатори (UUID). На нас ни трябва онази характеристика, която позволява "write" или "write-without-response" – това е каналът, по който ще изпращаме буквите F, B, S и т.н.

За да намерим точния UUID, направих още един много кратък скрипт. Той ще се свърже към вашия робот и ще извлече всички налични канали.

Създайте нов файл (например ble_explorer.py), поставете следния код и го стартирайте, докато роботът е включен:

python

import asyncio

from bleak import BleakClient

# Тук слагаме намерения MAC адрес

MAC_ADDRESS = "36:33:AB:AE:EB:AB"

async def explore_device(address):

print(f"Опит за свързване към робота ({address})...")

try:

# Свързваме се с устройството

async with BleakClient(address) as client:

print(f"Успешно свързване! Състояние: {client.is_connected}")

print("\nНалични канали (UUIDs):")

for service in client.services:

print(f"\n[Услуга] {service.uuid}")

for char in service.characteristics:

print(f"  ├── [Характеристика] {char.uuid}")

print(f"  └── Свойства: {', '.join(char.properties)}")

# Проверяваме дали това е канал за изпращане на данни

if "write" in char.properties or "write-without-response" in char.properties:

print("      ^-- ВЪЗМОЖЕН КАНАЛ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КОМАНДИ!")

except Exception as e:

print(f"Грешка при свързване: {e}")

if __name__ == "__main__":

asyncio.run(explore_device(MAC_ADDRESS))

### Какво да търсите?

Като го стартирате, скриптът ще ви покаже списък. Потърсете реда, под който пише "ВЪЗМОЖЕН КАНАЛ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КОМАНДИ!", и ми копирайте неговия UUID (ще изглежда подобно на 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb).

След като имаме този UUID, вече имаме абсолютно всичко необходимо, за да напишем модула в Django, който реално ще управлява робота!

(.venv) PS D:\DZI_2026\SP\Theme_13_Jordan\DP> python .\ble_explorer.py Опит за свързване към робота (36:33:AB:AE:EB:AB)... Успешно свързване! Състояние: True Налични канали (UUIDs): [Услуга] 00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb ├── [Характеристика] 00002a00-0000-1000-8000-00805f9b34fb └── Свойства: read ├── [Характеристика] 00002a01-0000-1000-8000-00805f9b34fb └── Свойства: read ├── [Характеристика] 00002a02-0000-1000-8000-00805f9b34fb └── Свойства: read ├── [Характеристика] 00002a04-0000-1000-8000-00805f9b34fb └── Свойства: read [Услуга] 00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb ├── [Характеристика] 00002a05-0000-1000-8000-00805f9b34fb └── Свойства: indicate [Услуга] 0000ffe0-0000-1000-8000-00805f9b34fb ├── [Характеристика] 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb └── Свойства: write, notify ^-- ВЪЗМОЖЕН КАНАЛ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КОМАНДИ! ├── [Характеристика] 0000ffe2-0000-1000-8000-00805f9b34fb └── Свойства: write ^-- ВЪЗМОЖЕН КАНАЛ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КОМАНДИ!

Gemini 3.1 Pro

Блестяща работа! Това е абсолютно класически изход от BLE модул, базиран на чипа TI CC2541 (обикновено HM-10, AT-09 или MLT-BT05).

Намерихте точно това, което ни трябва:

- MAC Адрес: 36:33:AB:AE:EB:AB

- UUID за писане (Write Characteristic): 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb (Това е стандартният сериен порт на тези модули, който поддържа и write, и notify за обратна връзка).

Сега имаме всички парчета от пъзела, за да завършим Фаза 3 (Django Backend). Ще обновим нашия RobotControlView във файла views.py, така че реално да изпраща командите към робота.

Тъй като Django изгледите стандартно са синхронни, а bleak е асинхронна библиотека, ще използваме asyncio.run(), за да изпълним изпращането.

### Обновяване на main/views.py

Заменете досегашния код във views.py със следния:

python

import asyncio

from bleak import BleakClient

from rest_framework.views import APIView

from rest_framework.response import Response

from rest_framework import status

# Дефинираме константите за нашия Bluetooth модул

ROBOT_MAC_ADDRESS = "36:33:AB:AE:EB:AB"

WRITE_UUID = "0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb"

# Асинхронна функция за свързване и изпращане на командата

async def send_ble_command(cmd_string):

# Създаваме връзка с модула

async with BleakClient(ROBOT_MAC_ADDRESS) as client:

# Проверяваме дали сме свързани

if client.is_connected:

# bleak очаква данни в байтове, затова енкодваме стринга (напр. 'F' -> b'F')

command_bytes = cmd_string.encode('utf-8')

# Изпращаме командата към характеристиката

await client.write_gatt_char(WRITE_UUID, command_bytes)

print(f"Успешно изпратена команда: {cmd_string}")

else:

raise Exception("Неуспешно свързване с Bluetooth модула.")

class RobotControlView(APIView):

def post(self, request):

# Взимаме командата от POST заявката

command = request.data.get('command')

valid_commands = ['F', 'B', 'L', 'R', 'S']

if command in valid_commands:

try:

# Изпълняваме асинхронната Bluetooth функция в синхронния Django изглед

asyncio.run(send_ble_command(command))

return Response(

{"status": "success", "message": f"Command {command} executed"},

status=status.HTTP_200_OK

)

except Exception as e:

# Ако роботът е изключен или извън обхват, връщаме грешка

print(f"Грешка при Bluetooth комуникация: {e}")

return Response(

{"status": "error", "message": str(e)},

status=status.HTTP_500_INTERNAL_SERVER_ERROR

)

else:

return Response(

{"status": "error", "message": "Invalid command"},

status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST

)

(Забележка: Този подход отваря и затваря Bluetooth връзката при всяка команда. За целите на дипломния проект това е най-стабилното и лесно за реализация решение. Ако в бъдеще усетите, че има забавяне от 1-2 секунди при реакцията на робота заради времето за свързване, можем да оптимизираме архитектурата.)

### Фаза 4: Уеб интерфейсът (Frontend)

След като бекендът вече е готов да приема команди и да ги предава на робота, остава само да направим контролния панел в браузъра.

За целта трябва да създадем един HTML файл с бутони, които при натискане да изпращат POST заявки към нашия API endpoint (/api/control/).

Къде се намира вашият основен HTML файл в момента? Имате ли създадена папка templates в приложението main (например main/templates/main/index.html) или искате да ви напиша един готов HTML/JS шаблон с модерен дизайн, който направо да сложите там?

имам един шаблон index.html, който се намира в main/templates/main. Напиши нов шаблон с подходящ дизайн

Gemini 3.1 Pro

Това е страхотна следваща стъпка! За управление на робот най-удобен е интерфейс тип "джойстик" (D-pad), който да работи добре както на компютър, така и на мобилен телефон.

Ето един готов, модерен и респонсив (адаптивен) дизайн за вашия main/templates/main/index.html. Той съдържа HTML, красив CSS (тъмна тема, която пасва на роботиката) и JavaScript логиката, която ще изпраща командите към създадения по-рано адрес /api/control/.

Заместете съдържанието на вашия index.html със следния код:

html

<!DOCTYPE html>

<html lang="bg">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Контролен Панел - Робот</title>

<style>

:root {

--bg-color: #1a1a2e;

--panel-bg: #16213e;

--primary-color: #0f3460;

--accent-color: #e94560;

--text-color: #ffffff;

}

body {

margin: 0;

padding: 0;

background-color: var(--bg-color);

color: var(--text-color);

font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: center;

justify-content: center;

min-height: 100vh;

}

h1 {

margin-bottom: 10px;

text-align: center;

text-transform: uppercase;

letter-spacing: 2px;

}

#status-bar {

background-color: var(--panel-bg);

padding: 10px 20px;

border-radius: 8px;

margin-bottom: 30px;

font-size: 14px;

color: #4cd137;

box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.3);

}

/* Контейнер за бутоните (D-pad) */

.d-pad {

display: grid;

grid-template-columns: repeat(3, 80px);

grid-template-rows: repeat(3, 80px);

gap: 15px;

justify-content: center;

}

.btn {

background-color: var(--primary-color);

border: none;

border-radius: 15px;

color: white;

font-size: 24px;

font-weight: bold;

cursor: pointer;

box-shadow: 0 6px 0 #0a2444, 0 10px 10px rgba(0,0,0,0.5);

transition: all 0.1s ease;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: center;

user-select: none; /* Предотвратява маркиране на текста при бързо кликане */

}

.btn:active {

transform: translateY(6px);

box-shadow: 0 0 0 #0a2444, 0 4px 4px rgba(0,0,0,0.5);

}

/* Позициониране на бутоните в решетката */

.btn-up { grid-column: 2; grid-row: 1; }

.btn-left { grid-column: 1; grid-row: 2; }

.btn-stop {

grid-column: 2;

grid-row: 2;

background-color: var(--accent-color);

box-shadow: 0 6px 0 #a02c40, 0 10px 10px rgba(0,0,0,0.5);

border-radius: 50%; /* Стоп бутонът е кръгъл за акцент */

}

.btn-stop:active {

box-shadow: 0 0 0 #a02c40, 0 4px 4px rgba(0,0,0,0.5);

}

.btn-right { grid-column: 3; grid-row: 2; }

.btn-down { grid-column: 2; grid-row: 3; }

</style>

</head>

<body>

<!-- Django CSRF Token (скрит), необходим за сигурността на POST заявките -->

{% csrf_token %}

<h1>Робо-Контрол</h1>

<div id="status-bar">Статус: В готовност</div>

<div class="d-pad">

<button class="btn btn-up" onclick="sendCommand('F')">▲</button>

<button class="btn btn-left" onclick="sendCommand('L')">◀</button>

<button class="btn btn-stop" onclick="sendCommand('S')">🛑</button>

<button class="btn btn-right" onclick="sendCommand('R')">▶</button>

<button class="btn btn-down" onclick="sendCommand('B')">▼</button>

</div>

<script>

// Взимаме CSRF токена от скритото поле, генерирано от Django

const getCSRFToken = () => {

return document.querySelector('[name=csrfmiddlewaretoken]').value;

};

const statusBar = document.getElementById('status-bar');

// Функция за изпращане на команди към Django бекенда

function sendCommand(cmd) {

// Визуален фийдбек

statusBar.innerText = `Изпращане на команда: ${cmd}...`;

statusBar.style.color = '#fbc531'; // Жълт цвят за зареждане

fetch('/api/control/', {

method: 'POST',

headers: {

'Content-Type': 'application/json',

'X-CSRFToken': getCSRFToken() // Добавяме токена в хедъра

},

body: JSON.stringify({ command: cmd })

})

.then(response => {

if (response.ok) {

return response.json();

}

throw new Error('Грешка в мрежата');

})

.then(data => {

// Успешен отговор

statusBar.innerText = `Статус: ${data.message}`;

statusBar.style.color = '#4cd137'; // Зелен цвят за успех

})

.catch(error => {

// Грешка

statusBar.innerText = 'Статус: Грешка при връзката сървъра!';

statusBar.style.color = '#e84118'; // Червен цвят за грешка

console.error('Error:', error);

});

}

// Добавяме клавиатурен контрол (Стрелки за движение, Space за Стоп)

document.addEventListener('keydown', function(event) {

switch(event.key) {

case 'ArrowUp': sendCommand('F'); break;

case 'ArrowDown': sendCommand('B'); break;

case 'ArrowLeft': sendCommand('L'); break;

case 'ArrowRight': sendCommand('R'); break;

case ' ': sendCommand('S'); break; // Space

}

});

</script>

</body>

</html>

### Какво включва този дизайн:

- D-pad интерфейс: Големи, удобни бутони, които лесно се натискат и на телефон. Червен кръгъл бутон за "СТОП" в средата.

- Управление с клавиатура: Добавил съм JavaScript слушател, така че ако сте на лаптопа, можете да управлявате робота със стрелките, а с клавиша Space (Интервал) да го спирате.

- Статус бар: Показва визуално какво се случва (жълт текст при изпращане, зелен при успех, червен при грешка).

- CSRF Защита: Django изисква специален маркер (токен) при POST заявки. Кодът автоматично го взима и го изпраща към DRF.

Можете да стартирате сървъра (python manage.py runserver) и да отворите страницата. Натискайте бутоните и следете конзолата (терминала), където работи Django – там трябва да виждате съобщенията Received valid command for robot: F (които написахме във views.py).

Как ви изглежда интерфейсът?

Интерфейсът е супер и работи. Това което виждам и искам да поправим, ако е възможно е голямото забавяне на реакцията след натискане на бутон (няколко секунди)

Gemini 3.1 Pro

Точно това очаквах да се случи и затова го споменах в края на предишното съобщение. Проблемът идва от това, че при всяко натискане на бутон ние отваряме нова Bluetooth връзка. Самото установяване на връзката (т.нар. handshake и откриване на услугите) отнема между 1 и 3 секунди по стандарт.

За да премахнем това забавяне и роботът да реагира мигновено, трябва да променим архитектурата. Трябва да държим Bluetooth връзката постоянно отворена на заден фон, а Django само да ѝ "подхвърля" новите команди.

Тъй като Django работи синхронно, а bleak асинхронно, най-елегантното решение за този проект е да пуснем една фонова нишка (background thread) при стартиране на сървъра. Тя ще поддържа връзката жива, а нашият изглед (view) просто ще слага командите в една "опашка" (queue).

Ето как да пренапишем main/views.py, за да постигнем мигновена реакция:

### Новият, бърз main/views.py

Заменете цялото съдържание на views.py със следното:

python

import asyncio

import threading

import queue

from bleak import BleakClient

from rest_framework.views import APIView

from rest_framework.response import Response

from rest_framework import status

ROBOT_MAC_ADDRESS = "36:33:AB:AE:EB:AB"

WRITE_UUID = "0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb"

# Опашка, в която уеб сървърът ще пуска командите

command_queue = queue.Queue()

# Асинхронна функция, която работи постоянно на заден фон

async def ble_worker():

while True:

try:

print("Опит за свързване с робота на заден фон...")

async with BleakClient(ROBOT_MAC_ADDRESS) as client:

print("--- РОБОТЪТ Е СВЪРЗАН! Готов за мигновени команди. ---")

# Докато е свързан, проверяваме опашката много бързо (на всеки 50ms)

while client.is_connected:

try:

# Взимаме команда от опашката (без да блокираме)

cmd = command_queue.get_nowait()

# Изпращаме веднага

command_bytes = cmd.encode('utf-8')

await client.write_gatt_char(WRITE_UUID, command_bytes)

print(f"Изпратено към робота: {cmd}")

except queue.Empty:

# Ако няма нова команда, изчакваме малко и въртим цикъла

await asyncio.sleep(0.05)

except Exception as e:

print(f"Bluetooth прекъсна или не е намерен ({e}). Нов опит след 2 секунди...")

await asyncio.sleep(2)

# Функция за стартиране на фоновата нишка

def start_ble_thread():

loop = asyncio.new_event_loop()

asyncio.set_event_loop(loop)

loop.run_until_complete(ble_worker())

# Стартираме нишката само веднъж при зареждане на файла

ble_thread = threading.Thread(target=start_ble_thread, daemon=True)

ble_thread.start()

class RobotControlView(APIView):

def post(self, request):

command = request.data.get('command')

valid_commands = ['F', 'B', 'L', 'R', 'S']

if command in valid_commands:

# Вече НЕ се свързваме тук. Просто слагаме командата в опашката.

# Това отнема 0.0001 секунди и уеб заявката приключва веднага.

command_queue.put(command)

return Response(

{"status": "success", "message": f"Command {command} queued"},

status=status.HTTP_200_OK

)

else:

return Response(

{"status": "error", "message": "Invalid command"},

status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST

)

### Какво се промени?

- Когато стартирате Django сървъра (с python manage.py runserver), автоматично се стартира една невидима нишка.

- В конзолата (терминала) ще видите съобщение Опит за свързване с робота на заден фон... и малко след това --- РОБОТЪТ Е СВЪРЗАН! ---.

- Когато натиснете бутон в интерфейса, изгледът RobotControlView просто записва командата в command_queue и веднага отговаря на браузъра. Никакво чакане!

- Фоновата нишка улавя командата от опашката за части от секундата и я праща по вече отворената връзка.

- Бонус: Ако роботът се изключи или излезе извън обхват, фоновата нишка ще се опита автоматично да се свърже отново, без да крашва уеб сървъра.

Тествайте това и ми кажете дали забавянето изчезна! Роботът би трябвало да реагира почти мигновено, сякаш го управлявате с джойстик.

Перфектно!

Gemini 3.1 Pro

Радвам се, че ви харесва! 🎉

Щом всичко дотук работи – хардуерът е сглобен, Arduino кодът е качен, Bluetooth данните са въведени в Django, а уеб интерфейсът е готов – значи сме достигнали до най-вълнуващия момент: Големият тест на цялата система!

### Как да тествате всичко заедно:

- Включете робота: Уверете се, че батериите са заредени и Bluetooth модулът мига/свети (готов за свързване).

- Включете Bluetooth на компютъра: Проверете дали лаптопът/компютърът, на който работи Django, има включен Bluetooth.

- Стартирайте сървъра: Отворете терминала, където е виртуалната ви среда, и стартирайте Django:

bash

python manage.py runserver

- Отворете контролния панел: Влезте на http://127.0.0.1:8000 през браузъра.

- Направете първия ход: Натиснете стрелката нагоре (или клавиша Стрелка Нагоре от клавиатурата).

### ⚠️ Важна особеност, която да имате предвид при теста:

В момента нашият Django код (във views.py) отваря Bluetooth връзка, изпраща буквата и затваря връзката при всяко натискане на бутон. Това означава, че може да има леко забавяне (около 1-2 секунди) между натискането на бутона в браузъра и реалното тръгване на робота.

Съвет за теста: Натиснете бутона за напред само веднъж и изчакайте малко, за да видите дали роботът ще тръгне. След това натиснете "Стоп". Не "спамете" (не натискайте много пъти бързо) бутоните в началото, за да не претоварим Bluetooth адаптера на компютъра.

Стискам палци! Тествайте го и ми кажете дали роботът оживя! Ако тръгне наобратно или колелата се въртят в различни посоки, не се притеснявайте – това се оправя за секунди само с размяна на две кабелчета на моторния шийлд. Успех!

Всичко работи. Доволен съм много. Искам обаче да добавим една екстра, ако е възможно - скорост (по-бързо/по-бавно).

Gemini 3.1 Pro

Радвам се, че системата работи бързо и безпроблемно! Добавянето на контрол на скоростта е класическа и много полезна "екстра" за такъв тип проекти.

За да я реализираме, ще използваме командите + (за по-бързо) и - (за по-бавно). Трябва да направим три малки промени: в бекенда, във фронтенда и в кода на самото Arduino.

### Стъпка 1: Обновяване на Django (views.py)

Трябва просто да позволим на сървъра да приема новите две команди. Намерете списъка valid_commands във вашия views.py и го променете така:

python

valid_commands = ['F', 'B', 'L', 'R', 'S', '+', '-']

### Стъпка 2: Обновяване на интерфейса (index.html)

Ще добавим два нови бутона за скоростта под D-pad-а и ще ги вържем към клавиатурата (клавишите + и -).

Добавете този CSS код при другите стилове в <style>:

css

.speed-controls {

display: flex;

gap: 20px;

margin-top: 20px;

}

.btn-speed {

background-color: #e67e22;

width: 60px;

height: 60px;

border-radius: 50%;

}

След това добавете HTML-а за бутоните точно под затварящия </div> на <div class="d-pad">:

html

<div class="speed-controls">

<button class="btn btn-speed" onclick="sendCommand('-')">➖</button>

<button class="btn btn-speed" onclick="sendCommand('+')">➕</button>

</div>

И накрая, обновете JavaScript частта с клавиатурата (добавете новите кейсове):

javascript

document.addEventListener('keydown', function(event) {

switch(event.key) {

case 'ArrowUp': sendCommand('F'); break;

case 'ArrowDown': sendCommand('B'); break;

case 'ArrowLeft': sendCommand('L'); break;

case 'ArrowRight': sendCommand('R'); break;

case ' ': sendCommand('S'); break;

case '+': case '=': sendCommand('+'); break;

case '-': sendCommand('-'); break;

}

});

### Стъпка 3: Обновяване на Arduino кода

Тъй като не знам как точно изглежда вашият Arduino код в момента, ето логиката, която трябва да добавите. Предполагам, че управлявате скоростта на моторите чрез PWM пинове (с функцията analogWrite()).

Добавете променлива за скоростта в началото на кода (стойност между 0 и 255):

cpp

int robotSpeed = 150; // Начална скорост

А в частта, където четете командите от Bluetooth (switch (command) или if/else), добавете следното:

cpp

if (command == '+') {

robotSpeed += 25; // Увеличаваме скоростта с 25

if (robotSpeed > 255) robotSpeed = 255; // Ограничаваме до максимума

Serial.print("Speed Up: ");

Serial.println(robotSpeed);

}

else if (command == '-') {

robotSpeed -= 25; // Намаляваме скоростта с 25

if (robotSpeed < 0) robotSpeed = 0; // Ограничаваме до минимума

Serial.print("Speed Down: ");

Serial.println(robotSpeed);

}

Важно: Не забравяйте да обновите функциите си за движение напред/назад/наляво/надясно да използват променливата robotSpeed в analogWrite(pin, robotSpeed);, вместо твърдо зададено число!

Въведете тези промени и тествайте! Споделете дали роботът вече има различни "скорости".

Това е сегашният скетч (който работи): #include <AFMotor.h> #include <SoftwareSerial.h> // Инициализация на 4-те мотора AF_DCMotor motorFrontLeft(1); AF_DCMotor motorBackLeft(2); AF_DCMotor motorFrontRight(3); AF_DCMotor motorBackRight(4); // Инициализация на софтуерен сериен порт за BLE модула // RX пин на Arduino (свързан към TX на BLE) -> A4 // TX пин на Arduino (свързан към RX на BLE) -> A5 SoftwareSerial ble(A4, A5); // Глобална променлива за скоростта (от 0 до 255) int robotSpeed = 200; void setup() { // Стартиране на серийната комуникация за дебъгване (към компютъра) Serial.begin(9600); Serial.println("Robot is ready!"); // Стартиране на комуникацията с BLE модула // Повечето BLE модули (като HM-10, AT-09) използват 9600 по подразбиране ble.begin(9600); // Първоначално задаване на скорост и спиране на моторите setSpeedAll(robotSpeed); stopRobot(); } void loop() { // Проверяваме дали има получени данни от BLE модула if (ble.available() > 0) { char command = ble.read(); Serial.print("Received command: "); Serial.println(command); executeCommand(command); } } // Функция за обработка на командите void executeCommand(char cmd) { switch (cmd) { case 'F': // Напред moveForward(); break; case 'B': // Назад moveBackward(); break; case 'L': // Наляво turnLeft(); break; case 'R': // Надясно turnRight(); break; case 'S': // Стоп stopRobot(); break; if (command == '+') { robotSpeed += 25; // Увеличаваме скоростта с 25 if (robotSpeed > 255) robotSpeed = 255; // Ограничаваме до максимума Serial.print("Speed Up: "); Serial.println(robotSpeed); } else if (command == '-') { robotSpeed -= 25; // Намаляваме скоростта с 25 if (robotSpeed < 0) robotSpeed = 0; // Ограничаваме до минимума Serial.print("Speed Down: "); Serial.println(robotSpeed); } default: // Игнорираме непознати команди break; } } // Функции за движение void moveForward() { motorFrontLeft.run(FORWARD); motorBackLeft.run(FORWARD); motorFrontRight.run(FORWARD); motorBackRight.run(FORWARD); } void moveBackward() { motorFrontLeft.run(BACKWARD); motorBackLeft.run(BACKWARD); motorFrontRight.run(BACKWARD); motorBackRight.run(BACKWARD); } void turnLeft() { // За завой наляво - левите мотори назад, десните напред (завъртане на място) motorFrontLeft.run(BACKWARD); motorBackLeft.run(BACKWARD); motorFrontRight.run(FORWARD); motorBackRight.run(FORWARD); } void turnRight() { // За завой надясно - левите мотори напред, десните назад motorFrontLeft.run(FORWARD); motorBackLeft.run(FORWARD); motorFrontRight.run(BACKWARD); motorBackRight.run(BACKWARD); } void stopRobot() { motorFrontLeft.run(RELEASE); motorBackLeft.run(RELEASE); motorFrontRight.run(RELEASE); motorBackRight.run(RELEASE); } void setSpeedAll(int speed) { motorFrontLeft.setSpeed(speed); motorBackLeft.setSpeed(speed); motorFrontRight.setSpeed(speed); motorBackRight.setSpeed(speed); } дай ми го целия с поправките за управление на скоростта

Gemini 3.1 Pro

Проблемът в сегашния код е вътре във функцията executeCommand. Опитали сте да сложите if проверки вътре в самия switch блок, което е невалиден синтаксис в C++. Освен това, променливата във функцията се казва cmd, а вие търсите command.

И най-важното: когато променяте променливата robotSpeed, трябва изрично да извикате setSpeedAll(robotSpeed);, за да може новата скорост реално да се приложи върху моторите.

Ето целия коригиран и напълно работещ код:

cpp

#include <AFMotor.h>

#include <SoftwareSerial.h>

// Инициализация на 4-те мотора

AF_DCMotor motorFrontLeft(1);

AF_DCMotor motorBackLeft(2);

AF_DCMotor motorFrontRight(3);

AF_DCMotor motorBackRight(4);

// Инициализация на софтуерен сериен порт за BLE модула

// RX пин на Arduino (свързан към TX на BLE) -> A4

// TX пин на Arduino (свързан към RX на BLE) -> A5

SoftwareSerial ble(A4, A5);

// Глобална променлива за скоростта (от 0 до 255)

int robotSpeed = 200;

void setup() {

// Стартиране на серийната комуникация за дебъгване (към компютъра)

Serial.begin(9600);

Serial.println("Robot is ready!");

// Стартиране на комуникацията с BLE модула

ble.begin(9600);

// Първоначално задаване на скорост и спиране на моторите

setSpeedAll(robotSpeed);

stopRobot();

}

void loop() {

// Проверяваме дали има получени данни от BLE модула

if (ble.available() > 0) {

char command = ble.read();

Serial.print("Received command: ");

Serial.println(command);

executeCommand(command);

}

}

// Функция за обработка на командите

void executeCommand(char cmd) {

switch (cmd) {

case 'F': // Напред

moveForward();

break;

case 'B': // Назад

moveBackward();

break;

case 'L': // Наляво

turnLeft();

break;

case 'R': // Надясно

turnRight();

break;

case 'S': // Стоп

stopRobot();

break;

// ДОБАВЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА СКОРОСТТА

case '+':

robotSpeed += 25; // Увеличаваме скоростта с 25

if (robotSpeed > 255) robotSpeed = 255; // Ограничаваме до максимума

setSpeedAll(robotSpeed); // Прилагаме новата скорост веднага

Serial.print("Speed Up: ");

Serial.println(robotSpeed);

break;

case '-':

robotSpeed -= 25; // Намаляваме скоростта с 25

if (robotSpeed < 0) robotSpeed = 0; // Ограничаваме до минимума

setSpeedAll(robotSpeed); // Прилагаме новата скорост веднага

Serial.print("Speed Down: ");

Serial.println(robotSpeed);

break;

default:

// Игнорираме непознати команди

break;

}

}

// Функции за движение

void moveForward() {

motorFrontLeft.run(FORWARD);

motorBackLeft.run(FORWARD);

motorFrontRight.run(FORWARD);

motorBackRight.run(FORWARD);

}

void moveBackward() {

motorFrontLeft.run(BACKWARD);

motorBackLeft.run(BACKWARD);

motorFrontRight.run(BACKWARD);

motorBackRight.run(BACKWARD);

}

void turnLeft() {

// За завой наляво - левите мотори назад, десните напред

motorFrontLeft.run(BACKWARD);

motorBackLeft.run(BACKWARD);

motorFrontRight.run(FORWARD);

motorBackRight.run(FORWARD);

}

void turnRight() {

// За завой надясно - левите мотори напред, десните назад

motorFrontLeft.run(FORWARD);

motorBackLeft.run(FORWARD);

motorFrontRight.run(BACKWARD);

motorBackRight.run(BACKWARD);

}

void stopRobot() {

motorFrontLeft.run(RELEASE);

motorBackLeft.run(RELEASE);

motorFrontRight.run(RELEASE);

motorBackRight.run(RELEASE);

}

void setSpeedAll(int speed) {

motorFrontLeft.setSpeed(speed);

motorBackLeft.setSpeed(speed);

motorFrontRight.setSpeed(speed);

motorBackRight.setSpeed(speed);

}

### Какво промених:

- Замених if (command == '+') със стандартни case '+': и case '-':, които са правилни за switch структурата.

- Добавих извикване на setSpeedAll(robotSpeed); след всяка промяна на скоростта. Без това, променливата се променя, но моторите продължават да се въртят със старата скорост.

Качете този код на Arduino-то. Ако искате да управлявате скоростта и през уеб интерфейса на Django, ще трябва да добавим два бутона (за + и -) в HTML файла и да разрешим тези символи в views.py! Искате ли да ги добавим и там?